PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE      ANNA KONDEJ

26 - 600  RADOM  ul. Komunalna 143                  tel./fax.(048) 365 21 61

e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKT BUDOWLANY

MODERNIZACJI  PODŁÓG  -  DOSTOSOWANIE PODŁOŻA  DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH W PAWILONIE D

ORAZ MOTAŻ PORĘCZY NA KORYTARZACH I KLATKACH SCHODOWYCH W PAWILONACH A, B, C, D I ŁĄCZNIKU I MONTAŻ PORĘCZY

W ŁAZIENKACH W PAWILONACH A, B C, D

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI                   I PRACY   PRZY  UL. WYŚCIGOWEJ 16 W RADOMIU

INWESTOR :  DPS WETERANA  WALKI I PRACY

Radom, , ul. Wyścigowa 16

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. Zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994(DZ.U. nr 207 §2016 z późniejszymi zmianami)

| Autor opracowania | Imię i Nazwisko Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. ANNA KONDEJ UPR. BUDOWLANE DO ROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCIA RCHITEKTONICZNEJ NR EWID. GP-III-7342/107/93 | 03.2010 |  |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Opis techniczny do projektu.

- Część graficzna architektoniczna

- rys. nr 1  - rzut parteru

- rys. nr 2 -  rzut 1 piętra

- rys. nr 3 -  rzut 2 piętra

- rys. nr 4 -  rzut 3 piętra

- rys. nr 5 -  rzut 4 piętra

- OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji posadzek korytarzy i klatek schodowych w segmencie mieszkalnym „ D” oraz  dostosowania korytarzy, klatek schodowych  we wszystkich segmentach mieszkalnych i łączniku DPS Weterana Walki i Pracy  przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna i inwentaryzacja.

- STAN ISTNIEJĄCY

3.1. Dane ogólne o zespole budynków DPS

Zespół budynków DPS składa się z 4 segmentów mieszkalnych, budynku stołówki            i budynku pralni połączonych ze sobą parterowym łącznikiem zapewniającym wewnętrzną komunikację pomiędzy wszystkimi częściami budynku.

Modernizowane segmenty mieszkalne A, C i D posiadają cztery kondygnacje nadziemne i są podpiwniczone. Segment B posiada pięć kondygnacji nadziemnych i piwnicę. Segmenty posiadają układ korytarzowy z 2 klatkami schodowymi oraz 2 szybami windowymi.

Budynki zaprojektowano w systemie prefabrykowanym wielkopłytowym W-70                  o podstawowych rozpiętościach konstrukcyjnych 6.0, 4.80, 3.60 i 2.40 m . Wysokość pomieszczeń mieszkalnych – 2.58.

3.2. Konstrukcja budynku

Układ ścian nośnych – poprzeczny, dla korytarzy  – podłużny.

Ławy fundamentowe – wylewane z betonu żwirowego

Ściany piwnic

- żelbetowe prefabrykowane systemu W-70,

- działowe z cegły pełnej wapienno-piaskowej.

Ściany nadziemia

- elementy prefabrykowane systemu W-70,

- ścianki działowe gipsowe PROMONTA i z cegły dziurawki,

Klatki schodowe dwubiegowe z elementów prefabrykowanych.

Stropy międzypiętrowe – płyty kanałowe żelbetowe z uzupełnieniami żelbetowymi wylewanymi.

Stropodach – wentylowany z płyt prefabrykowanych systemu W-70 ocieplony wełną mineralną gr. 8,0cm.

3.3.  Ocena stanu technicznego budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry.

Posadzki  ciągów komunikacyjnych  w segmencie „D” przeznaczone do remontu są w złym stanie technicznym. Istniejąca wykładzina PVC nie przylega do podłoża, jest nierówna i zniszczona. Remontu wymagają również lastrykowe nawierzchnie spoczników i schodów w klatkach schodowych.

Na ścianach ciągów komunikacyjnych wszystkich segmentów mieszkalnych znajdują się pochwyty dla osób niepełnosprawnych przeznaczone do wymiany z uwagi na ich zły stan techniczny. Wymiany wymagają również wszystkie pochwyty schodowe.

- PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1 Zerwanie posadzki z PVC – dot. segmentu „D”

Wszystkie wykładziny PVC na korytarzach parteru i pięter przeznacza się do zarwania i utylizacji.

4.2 Przygotowanie powierzchni pod ułożenie nowej wykładziny– dot. segmentu „D”

Wszystkie posadzki lastrykowe na klatkach schodowych, w 2 wiatrołapach i na fragmencie pochylni należy zmatowić. Pozostałe powierzchnie korytarzy  po zerwaniu wykładziny PVC należy oczyścić z nawarstwień i resztek kleju.

Na całej powierzchni oczyszczonych ciągów komunikacyjnych należy wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm.

4.3. Demontaż pochwytów na korytarzach i klatkach schodowych – dot. segmentów „A”, „B”, „C”, „D” oraz  łącznika.

4.4. Remont ścian korytarzy i klatek schodowych – dot. segmentu „D”

Należy uzupełnić wszystkie ubytki w istniejących wewnętrznych tynkach cementowo-wapiennych po dokonaniu w/w prac remontowych, a następnie miejsca                      te zagruntować, dwukrotnie szpachlować, wygładzić i pomalować.

4.5. Ułożenie nowej wykładziny PVC – dot. segmentu „D”

Na korytarzach i klatkach schodowych  zaprojektowano wykładzinę PVC typu Tarket lub inną o porównywalnych właściwościach gr. 2,0mm.

Wykładzina powinna posiadać właściwości antypoślizgowe, powinna być trwała, zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Cokoły przy podłogach  wykonane do wysokości 15 cm  W celu łatwiejszego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych styki cokołów z płaszczyzną posadzki  powinny  być zaokrąglone. Wywinięcia wykładziny na ścianę w tym samym kolorze co wykładzina posadzki w tym miejscu.  W progach do pomieszczeń przylegających do wymienionej wykładziny należy zamontować listwy aluminiowe.

Uwaga.

Aby utrzymać poziom podłóg z zachowaniem warunku max wysokość progu 2 cm należy dobrać grubości warstw izolacyjnych i podkładowych do stanu istniejącego. Należy dotrzymać warunku suchości podkładów poprzez sprawdzenie ich wilgotności.

4.6. Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych na korytarzach i klatkach schodowych – dot. segmentów „A”, „B”, „C”, „D” oraz łącznika

Wzdłuż ścian na wysokości 80 cm zaprojektowano poziome pochwyty dla niepełnosprawnych szerokości ~20 cm. Pochwyty z tłoczonych profili aluminiowych lub stali nierdzewnej, do których zamocowane są profile – uchwyty np. z żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej i barwionej w całej masie.

4.7. Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach – dot. segmentów „A” , „B”, „C” , „D”.

We wszystkich łazienkach projektuje się po dwa pochwyty dla niepełnosprawnych – przy wannie i przy misce ustępowej.

- Kolorystyka

Do celów projektowych przyjęto symbole  kolorów ścian oraz pochwytów wg wzornika RAL; dla posadzek z PCV przyjęto kolory wg wzornika Tarkett. Przy zastosowaniu innych kolorów farb i wykładzin kolory uzgodnić z projektantem.

W projekcie przyjęto:

5.1. Parter

- posadzka PVC w kolorze jasno-szarym wg wzornika Tarkett  18 382

- posadzka PVC w kolorze jasno-beżowym wg wzornika Tarkett  18 370

- posadzka PVC w kolorze zielonym  wg wzornika Tarkett  18 381

- cokoły w kolorze wykładziny dochodzącej do ściany

- ściany  klatek schodowych w kolorze jasno-kremowym wg RAL 9001

- ściany  korytarzy  w kolorze kremowym wg RAL 1015

- pochwyty na  klatkach schodowych w kolorze beżowym wg RAL 1001

- pochwyty na  korytarzach w kolorze zielonym wg RAL 6000

5.2. Pierwsze piętro

- posadzka PVC w kolorze jasno-szarym wg wzornika Tarkett  18 382

- posadzka PVC w kolorze jasno-beżowym wg wzornika Tarkett  18 370

- posadzka PVC w kolorze pomarańczowym  wg wzornika Tarkett  18 375

- cokoły w kolorze wykładziny dochodzącej do ściany

- ściany  klatek schodowych w kolorze jasno-kremowym wg RAL 9001

- ściany  korytarzy  w kolorze kremowym wg RAL 1015

- pochwyty na  klatkach schodowych w kolorze beżowym wg RAL 1001

- pochwyty na  korytarzach w kolorze pomarańczowym wg RAL 1034

5.3. Drugie piętro

- posadzka PVC w kolorze jasno-szarym wg wzornika Tarkett  18 382

- posadzka PVC w kolorze jasno-beżowym wg wzornika Tarkett  18 370

- posadzka PVC w kolorze ciemno-niebieskim  wg wzornika Tarkett  18 379

- cokoły w kolorze wykładziny dochodzącej do ściany

- ściany  klatek schodowych w kolorze jasno-kremowym wg RAL 9001

- ściany  korytarzy  w kolorze kremowym wg RAL 1015

- pochwyty na  klatkach schodowych w kolorze beżowym wg RAL 1001

- pochwyty na  korytarzach w kolorze ciemno-niebieskim wg RAL 5023

5.4. Trzecie piętro

- posadzka PVC w kolorze jasno-szarym wg wzornika Tarkett  18 382

- posadzka PVC w kolorze jasno-beżowym wg wzornika Tarkett  18 370

- posadzka PVC w kolorze brudnego różu  wg wzornika Tarkett  18 377

- cokoły w kolorze wykładziny dochodzącej do ściany

- ściany  klatek schodowych w kolorze jasno-kremowym wg RAL 9001

- ściany  korytarzy  w kolorze kremowym wg RAL 1015

- pochwyty na  klatkach schodowych w kolorze beżowym wg RAL 1001

- pochwyty na  korytarzach w kolorze brudnego różu wg RAL 3014

Na rysunkach zostały zaproponowane również docelowe kolory ścian dobrane do projektowanych podłóg. Kolorystyka ścian nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Kolory pochwytów w pozostałych segmentach na ich poszczególnych kondygnacjach proponuje się wykonać w tych samych kolorach co w segmencie D lub w kolorze beżowym wg RAL 1001.

- UWAGI

Roboty wykonywać zgodnie z projektem, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm i przepisów prawa   budowlanego.

Należy używać materiałów posiadających atesty i znaki bezpieczeństwa.

W przypadku przyjęcia innej firmy kolory uzgodnić z projektantem lub inwestorem.

Połączenie kolorów posadzek w progach należy wykonać tak, aby inne kolory nie były widoczne zza drzwi.

Wszystkie wymiary dostosować do stanu istniejącego.

Opracowanie: