Znak sprawy: DAG/341/16/RPO/2011                                                  Radom dnia 10.05.2011r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Dostawa i montaż mebli dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”, ogłoszonego w dniu 27.04.2011r. na: tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, na stronie internetowej www. dpsweteran.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl. (numer ogłoszenia 91872-2011).

- Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)  Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia   załącznika nr 3 do SIWZ - część 3.

W  załączniku nr 3 do SIWZ –  opis przedmiotu zamówienia część 3

zapis w brzmieniu:

Część 3	                	Załącznik nr 3 do SIWZ

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Szafki z umywalkami i armaturą - szafka wraz z umywalką i armaturą w kolorze białym, - wymiary umywalki 630 mm (+,- 50 mm), - wymiary szafki 700x815x370 mm (+,- 100 mm) - Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. - Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr min. 18 mm. - Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. - Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. | 20 |
| 2 | - Szafka (słupek) na przybory toaletowe do wyposażenia aneksów sanitarnych w pokojach - Szafka o wymiarach: 400x1870x400 mm (+,- 100 mm) - Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. - Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr 18 mm. - Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. - Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. | 20 |

zostaje zastąpiony zapisem:

Część 3	                	Załącznik nr 3 do SIWZ

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Szafki z umywalkami i armaturą 2. szafka wraz z umywalką i armaturą w kolorze białym, 3. wymiary umywalki 630 mm (+,- 50 mm), 4. wymiary szafki 700x815x370 mm (+,- 100 mm) 5. Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. 6. Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr min. 18 mm. 7.Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. 8. Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. 9. Umywalka ma być na całej szerokości szafki. 10. W szafce pod umywalką ma być zamontowana półka. | 20 |
| 2 | 1. Szafka (słupek) na przybory toaletowe do wyposażenia aneksów sanitarnych w pokojach 2. Szafka o wymiarach: 400x1870x400 mm (+,- 100 mm) 3. Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. 4. Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr 18 mm. 5. Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. 6. Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. 7. Szafka ( słupek) na przybory toaletowe ma być na całości zamknięty frontem. 8. Szafka (słupek) ma posiadać szafkę na górze oraz szafkę na dole, przedzielone szufladą (szafki górna oraz szafka dolna z jedną półką po środku). | 20 |

2.   Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska