Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG /341/ 18/  RPO /2011

Część 2	                	Załącznik nr 2b  do SIWZ

opis techniczny sposobu montażu elementów do monitoringu wizyjnego

System telewizji dozorowej (monitoring) oparto na kamerach szybkoobrotowych zasilanych napięciem 12 lub 24VDC posiadające obudowy zewnętrzne. Pozostałe elementy( rejestrator , monitor , zasilacz UPS , zasilacze do kamer ) są zasilane napięciem 230 VAC. Zasilanie do wszystkich urządzeń podłączyć do listwy zasilającej z filtrem. W celu zapewnienia ciągłej pracy rejestratora i kamer należy podłączyć je do zasilacza awaryjnego UPS, połączonego do wydzielonego wyłącznika prądowego S 301/B6. Sygnał wizyjny z kamer będzie transmitowany do rejestratora przy wykorzystaniu przewodu koncentrycznego, do sterowania wykorzystać przewód UTP a zasilanie poprowadzić przewodem YDY. W/w instalacje wykonać przewodami o odpowiednich przekrojach. Wszelkie instalacje poziome i pionowe znajdujące się w ciągach komunikacyjnych budynku głównego należy prowadzić w zamkniętych korytach montażowych z tworzywa sztucznego w kolorze białym oraz w rurach instalacyjnych. Koryta i rury elektroinstalacyjne należy mocować do podłoża przy pomocy odpowiednich uchwytów lub w inny równie trwały sposób. Dostosować wielkości gabarytowe listew do prowadzonej ilości przewodów.