Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG/341/18/RPO/2011                                               Radom dnia 20.06.2011r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów sygnalizacji pożaru   dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”, ogłoszonego w dniu 10.06.2011r. na: tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, na stronie internetowej www.dpsweteran.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl. (numer ogłoszenia 153808-2011).

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)  Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- W  załączniku nr  2 do SIWZ w części 2  zmienia się pkt 14 w brzmieniu:

| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy lub wbudowany rejestrator |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.  W załącznik nr 2 do SIWZ w części 2 zapis w pkt 25 w brzmieniu:

| 25 |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30m. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie zasilaczem 5A -12DC lub 24DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, możliwość montażu natynkowego. |  |
| --- | --- | --- | --- |

zastępuję się zapisem :

| 25 |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. System pracy dzień/noc. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie zasilaczem 5A -12DC lub 24DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, możliwość montażu natynkowego. min. zoom optyczny 18x. |
| --- | --- | --- |

3. W załączniku nr 2 do SIWZ w części 2  zapis w pkt 27 w brzmieniu

| 27 | Zasilacz awaryjny UPS | min. 1000 VA | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

zastępuje się zapisem :

| 27 | Zasilacz awaryjny UPS | min. 1000 VA, czas podtrzymania średnio 5-20 min., czas przełączenia 0,2 ms. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.  W załączniku nr 2 do SIWZ w części 2  zapis w pkt 30 w brzmieniu:

| 30 | Kabel UTP | Miedziany kat. 5c | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

zastępuje się zapisem :

| 30 | Kabel UTP | Miedziany kat. 5e | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

5. W załączniku nr 2 do SIWZ w części 2  zapis w pkt 29  w brzmieniu:

| 29 | Przewód | Przewód koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

zastępuje się zapisem :

| 29 | Przewód | Przewód koncentryczny do kamer | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

6. W załączniku nr 2 do SIWZ część 2  zapis w pkt 32 w brzmieniu:

| 32. | Koncentryk z zasilaczem |  | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

Zastępuje się zapisem:

| 32. | Przewód do kamer | Przewód zasilający do kamer | 520mb |
| --- | --- | --- | --- |

7. W załączniku nr 2 do SIWZ część 2 skreśla się punkt 34 w brzmieniu:

| 34. | Zasilacz do kamer plus łączówka 12V/5st |  | 1 szt |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy – część 2  stanowiący załącznik nr 1.2 do SIWZ.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2011r. do godz.10:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu  29 czerwca 2011r. o godzinie 10:15.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011				załącznik nr 1.2 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 2

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

…...................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 2  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /model** | cena netto za 1 szt./mb | Ilość sztuk mb | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator cyfrowy 8 kanałowy port USB |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | kamera szybkoobrotowa z zasilaczem |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | dysk twardy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz awaryjny UPS |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | przewód do kamer |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 8 | kabel UTP |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 9 | przewód zasilający |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 10 | listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV |  |  | 230 mb |  |  |  |  |
| 11 | klawiatura, pulpit sterujący do głowic obrotowych |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Wtyk BNC |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 | uchwyt ścienny narożnikowy |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 14 | montaż |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  .....................................................................................

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | określić parametry oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor – przystosowany do pracy w systemach CCTV |  |  |  |
| 1 | Typ wyświetlacza: | TFT LCD |  |
| 2 | Przekątna ekranu : | min. 19’’ |  |
| 3 | Kontrast : | min. 1000:1 |  |
| 4 | Jasność: | min. 300 cd/m2 |  |
| 5 | czas reakcji: | min. 5ms |  |
| 6 | rozdzielczość podstawowa: | 1280x1024 piksele |  |
| Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  |  |
| 1 | Możliwości sytemu | możliwość oglądania obrazu na żywo, nagrywania, odtwarzania i archiwizowania zapisów z dysku kompresja H.264 |  |
| 2 | Interfejs użytkownika | graficzny interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 3 | Urządzenia sterujące | sterowanie obywać się będzie za pomocą przycisków panelu przedniego, pilota zdalnego sterowania, sieci LAN |  |
| 4 | Wejścia wideo | 8 kanałów , złącze BNC |  |
| 5 | Wyjście wideo | 1 kanał composite Video, BNC, VGA do monitora |  |
| 6 | Wejście audio | 8 kanałów |  |
| 7 | Wyjście audio | 1 kanał |  |
| 8 | rozdzielczość | 704x576, 352x288 |  |
| 9 | prędkość nagrywania | min. 200kl/s |  |
| 10 | podział ekranu | 1,4,9 |  |
| 11 | jakość nagrywania | best, high, normal, basic |  |
| 12 | Informacje ekranowe | nazwa kamery (do 6 znaków), zegar, zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |  |
| 13 | ustawienie wyjść wideo | możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |  |
| 14 | Dysk twardy | Kieszeń na dysk twardy lub wbudowany rejestrator |  |
| 15 | zarządzanie HDD | Funkcja sygnalizacji usterek, (możliwość tworzenia kopii zapasowych) |  |
| 16 | Tryb nagrywania | ręczne, ciągłe, detekcja wideo, alarmowe – w każdym trybie możliwość wyboru kanałów rejestrowanych |  |
| 17 | Wyszukiwanie nagrań | czas, data, alarm , detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne z precyzją do 1 sek. |  |
| 18 | odtwarzanie | jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 2 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | możliwość powiększenia fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |  |
| 20 | Tryb archiwizacji | przez usb na pendrive, zewnętrzny HDD, lub sieć LAN |  |
| 21 | Dodatkowe interfejsy | 1 port usb 2.0, Interfejs sieciowy LAN |  |
| 22 | Dodatkowe funkcje | detekcja ruchu, wyzwalanie rejestracji obrazów w przypadku zaniku sygnału wideo lub zamaskowania kamery 1 wyjście alarmowe i 4 wejścia alarmowe |  |
| Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem |  |  |  |
| 1 |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. System pracy dzień/noc. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie zasilaczem 5A -12DC lub 24DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, możliwość montażu natynkowego. min. zoom optyczny 18x. |  |
| Dysk twardy |  | Dysk HDD o pojemności 1TB dedykowany do systemów monitoringu wideo |  |
| Zasilacz awaryjny UPS |  | min. 1000 VA, czas podtrzymania średnio 5-20 min., czas przełączenia 0,2 ms. |  |
| Przewód |  | Przewód koncentryczny do kamer |  |
| Kabel UTP |  | Miedziany kat. 5e |  |
| Przewód do kamer |  | Przewód zasilający do kamer |  |
| Listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV |  |  |  |
| Klawiatura, pulpit sterujący do głowic obrotowych |  |  |  |
| Wtyk BNC |  |  |  |
| Uchwyt ścienny narożnikowy |  |  |  |

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres: 24 m-cy liczony od daty odbioru.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Zamówienie wykonam:

samodzielnie* /przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………….

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**UWAGA :  Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu.