Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG /341/  23/ RPO /2011

Część 2	                	Załącznik nr 2b  do SIWZ

opis techniczny sposobu montażu elementów do monitoringu wizyjnego

dotyczy zadania o nazwie: Zakup elementów do budowy systemu monitoringu terenu dps wraz z montażem – dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom – część 2 zamówienia

System telewizji dozorowej (monitoring) oparto na kamerach szybkoobrotowych zasilanych napięciem 12 lub 24VDC posiadające obudowy zewnętrzne. Pozostałe elementy( rejestrator , monitor , zasilacz UPS , zasilacze do kamer ) są zasilane napięciem 230 VAC. Zasilanie do wszystkich urządzeń podłączyć do listwy zasilającej z filtrem. W celu zapewnienia ciągłej pracy rejestratora i kamer należy podłączyć je do zasilacza awaryjnego UPS, połączonego do wydzielonego wyłącznika prądowego S 301/B6. Sygnał wizyjny z kamer będzie transmitowany do rejestratora przy wykorzystaniu przewodu koncentrycznego, do sterowania wykorzystać przewód UTP a zasilanie poprowadzić przewodem YDY. W/w instalacje wykonać przewodami o odpowiednich przekrojach. Wszelkie instalacje poziome i pionowe znajdujące się w ciągach komunikacyjnych budynku głównego należy prowadzić w zamkniętych korytach montażowych z tworzywa sztucznego w kolorze białym oraz w rurach instalacyjnych. Koryta i rury elektroinstalacyjne należy mocować do podłoża przy pomocy odpowiednich uchwytów lub w inny równie trwały sposób. Dostosować wielkości gabarytowe listew do prowadzonej ilości przewodów.